Naloga 1a

Minor:

board.processor.cores.core.numCycles           173887                       # Number of cpu cycles simulated (Cycle)

board.processor.cores.core.cpi               2.115362                       # CPI: cycles per instruction (core level) ((Cycle/Count))

board.processor.cores.core.ipc               0.472732

O3

board.processor.cores.core.numCycles           105501                       # Number of cpu cycles simulated (Cycle)

board.processor.cores.core.cpi               1.283420                       # CPI: cycles per instruction (core level) ((Cycle/Count))

board.processor.cores.core.ipc               0.779168

Gemini je rekel

Posodobljen izračun (Task 1a)

Pohitritev (speedup) izračunamo tako, da delimo IPC naprednejšega procesorja z IPC-jem osnovnega:

$$Speedup = \frac{0,779168}{0,472732} = \mathbf{1,648}$$

Razlaga za poročilo: To pomeni, da je procesor O3CPU pri izvajanju tega programa 1,65-krat (oz. za 65 %) učinkovitejši na cikel kot MinorCPU.

Razlika v zmogljivosti izvira iz arhitekturnih razlik:

- MinorCPU je in-order procesor, ki ob vsaki podatkovni odvisnosti ali čakanju na pomnilnik ustavi celoten cevovod.

- O3CPU pa s pomočjo izvajanja izven vrstnega reda (out-of-order) in preimenovanja registrov uspešno skrije te zakasnitve tako, da izvaja druge neodvisne instrukcije, kar vodi do precej višjega števila instrukcij na cikel (IPC).

Naloga 1b

16 board.processor.cores.core.ipc               0.559377

32 board.processor.cores.core.ipc               0.616430

64 board.processor.cores.core.ipc               0.638785

128 board.processor.cores.core.ipc               0.646490

board.processor.cores.core.ipc               0.646490

| ROB Size | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPC | 0.5594 | 0.6164 | 0.6388 | 0.6465 | 0.6465 |

Zmogljivost (IPC) se začne vidno ustavljati pri ROB = 64, popolnoma pa se ustali pri ROB = 128.

To nam pove, da ima obravnavani workload omejeno količino paralelizma na nivoju instrukcij (ILP). Večji ROB procesorju sicer omogoča, da "pogleda" dlje vnaprej in išče neodvisne ukaze, ki bi jih lahko izvedel hkrati. Ampak pri vrednosti 128 procesor že doseže mejo razpoložljivih neodvisnih operacij v kodi in se od tu naprej nič ne izboljša.

Naloga 1c

Navaden program:

2 board.processor.cores.core.ipc               0.646490

4 board.processor.cores.core.ipc               0.694834

8 board.processor.cores.core.ipc               0.724300

Izboljšan:

board.processor.cores.core.ipc               0.614329

board.processor.cores.core.ipc               0.687380

board.processor.cores.core.ipc               0.743050

| Širina cevovoda (Width) | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Originalni program (IPC) | 0.646 | 0.695 | 0.724 |
| Optimizirani program (IPC) | 0.614 | 0.687 | 0.743 |

Gemini je rekel

Imaš prav, prejšnja razlaga je bila morda malo preveč "akademska" in dolga. Tukaj je krajša in veliko bolj jasna različica, ki še vedno vsebuje vse, kar zahtevajo navodila:

Analiza rezultatov za Task 1c:

Razlika v zmogljivosti (IPC gap) se z večanjem širine obrne. Pri ozkem procesorju (širina 2) je originalni program celo malenkost boljši. Ko pa procesor razširimo na 8, optimizirana verzija pospeši veliko bolj in jasno prevzame vodstvo.

Kaj to pove o ILP in izkoriščenosti strojne opreme? Optimiziran program je napisan tako, da ima več neodvisnih instrukcij (višji ILP), ki se lahko izvajajo hkrati.

- Pri širini 2: Procesor je preozek. Instrukcije se "zagozdijo" v vrsti, zato se prednost optimiziranega programa ne more pokazati.

- Pri širini 8: Optimiziran program končno dobi dovolj prostora in odlično izkoristi vso razpoložljivo strojno opremo. Originalni program pa pri širini 8 ne more zapolniti vseh prostih mest, ker njegove instrukcije preveč čakajo ena na drugo (nizek ILP). Strojna oprema pri njem ostaja neizkoriščena.

Zaključek: Program z veliko vzporednosti (visok ILP) nujno potrebuje širok procesor, da pride do izraza.

Naloga 1d

Navaden:

64: board.processor.cores.core.ipc               0.648041

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents         8360

board.processor.cores.core.ipc               0.673163

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents         4407

128: board.processor.cores.core.ipc               0.671027

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents         0

Optimiziran:

64: board.processor.cores.core.ipc               0.615113

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents         3566

96: board.processor.cores.core.ipc               0.644633

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents          432

128: board.processor.cores.core.ipc               0.639638

board.processor.cores.core.rename.fullRegistersEvents           90

Dodatni registri prenehajo izboljševati IPC pri vrednosti 96 registrov.